MODE D’EMPLOI DU MONOFILAMENT

Ce monofilament  (MF)de Nylon monté sur un manche a été calibré pour exercer une pression de 10g lorsqu’il est appliqué de façon appropriée sur la peau. Les experts attribuent à l’utilisation de ce mono filament une sensibilité de 100% et une spécificité de 80% pour prédire la survenue d’ulcérations des pieds chez les diabétiques : un patient qui perçoit le MF de 10g à un endroit donné du pied ne développera pas d’ulcère neuropathique à cet endroit, et en cas de non perception du MF le risque l’ulcération est multiplié par 10 et celui d’amputation par 17.

1/ Appliquer le MF à plusieurs endroits de chaque pied : au milieu de la face dorsale, à la face plantaire des  1ers, 3e et 5e  orteils, au niveau des  têtes des 1e, 3e et 5e métatarsiens, au milieu de la voute plantaire et du talon.

2/ Appliquez le MF perpendiculairement à la surface de la peau, avec suffisamment de force pour le courber.

3/ La durée totale d’application du MF doit être approximativement d’une seconde et demi.

4/ Appliquez le MF  fermement en une fois : faites attention à ne pas faire glisser le filament le long de la peau et à ne pas toucher la peau de façon répétitive.

5/ N’appliquez pas le filament sur une callosité ou un ulcère, mais à leur périphérie

6/ Appliquez le MF aux différents endroits sans ordre déterminé pour éviter les biais dus à l’anticipation du patient (détournez son regard). Demandez au patient de répondre « oui » instantanément lorsqu’il perçoit le MF

7/ Indiquez par une croix sur un schéma les endroits où le patient ne perçoit pas le MF

8/ Répétez l’examen annuellement

Le MF et le diapason gradué évaluent des sensibilités différentes : le MF teste la pression fine de la peau alors que le diapason gradué teste la sensibilité vibratoire véhiculée par les fibres de large diamètre.

Tous les patients diabétiques doivent être examinés annuellement, la recherche d’un risque d’ulcération ouvrant la voie à une éducation du patient.

Ref :Kumar S, Fernando DJS et al. Semmes-Weinstein Monofilaments : a simple, effective and inexpensive sceening device for identifying diabetic patients at risk of foot ulceration. Diabetes Res Clin Pract, 1991, 13: 63-68Sosenko JM, Kato M et al. Comparison of quantitative sensory treshold measures for their association with foot ulceration in diabetic patients, Diabetes Care, 1990, 13, 1057-1061